# Presseinformation	02.07.2008

Spanntechnik/Spannbacken

Die klügere Spannbacke gibt nach

Pendelbacken minimieren Werkstückdeformationen

und spannen selbst außergewöhnliche Werkstückgeometrien vollkommen sicher

Bei dünnwandigen und verformungsgefährdeten Werkstücken stoßen herkömmliche Spannlösungen schnell an ihre Grenzen. Wer sicherstellen will, dass seine Werkstücke zur Bearbeitung sicher fixiert und die Toleranzen eingehalten werden, muss zur Werkstückspannung jedoch nicht zwingend auf hochpreisige Spezialfutter zurückgreifen. Der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK aus Lauffen am Neckar bietet mit seinem Programm standardisierter Pendelbacken durchdachte Spannlösungen, die den gleichen Effekt zu einem Bruchteil der Kosten erzielen. Sonderkonstruktionen mit Pendelbacken bieten zudem eine Fülle von Möglichkeiten, die selbst außergewöhnliche Spannaufgaben souverän meistern.

Pendelbacken bestehen in der Regel aus einer beweglich gelagerten Pendelbrücke mit zwei Spanneinsätzen, die mit Hilfe eines Lagerbolzens auf eine Trägerbacke montiert wird. Die Montage der Pendelbacke entspricht der Montage einer einteiligen Aufsatzbacke und ist ebenso einfach und schnell durchzuführen. Pendelbacken gibt es sowohl für die Innen- als auch für die Außenspannung.

Konventionelle Futter lassen sich kostengünstig umrüsten

Ein konventionelles 3-Backen-Futter kann mit standardisierten Pendelbacken innerhalb kürzester Zeit kostengünstig auf eine 6-Punktspannung umgerüstet werden. Die gleichmäßig im Winkel von jeweils 60° am Bauteilumfang bzw. am Innendurchmesser verteilten Anlagepunkte übertragen die Spannkräfte statt auf drei nun auf sechs Spannpunkte. So werden Deformationen des Werkstücks wesentlich verringert. Aus diesem Grund sind Pendelbacken besonders für verformungsempfindliche und dünnwandige Bauteile, wie z.B. Aluminiumringe oder Gehäuse, hervorragend geeignet. Dank der Pendelung passen sich die Spezialbacken dem Werkstück an und gleichen innerhalb eines gewissen Bereichs auch Formtoleranzen wie z.B. bei Gusskörpern aus.

Ergänzend zu den 6-Punkt-Standard-Pendelbacken bietet SCHUNK Sonderspannlösungen mit einer noch größeren Anzahl von Spannpunkten an. Bei zylindrischen Bauteilen sind dies beispielsweise 12-Punkt- oder 24-Punkt-Pendelbacken, die dort benötigt werden, wo selbst die mit einem 6-Punkt-Pendel erreichbaren Rundheitsgenauigkeiten nicht mehr ausreichend sind. Anhand von Berechnungsprogrammen können die technischen Berater bei SCHUNK ermitteln, welche Pendelung erforderlich ist, um die vorgegebenen Rundheitstoleranzen einzuhalten.

17-fach verbesserte Rundheitsgenauigkeit

Hintergrund der Berechnung ist unter anderem die Tatsache, dass sich bei identischer Spannkraft und einer Verdoppelung der Spannpunkte die erzielbare Rundheitsgenauigkeit rechnerisch um den Faktor 17 verbessert. Anhand eines Beispiels wird die Wirkung von Pendelbacken deutlich: Wird ein 50 mm langer Rohrabschnitt aus Aluminium mit einem Außendurchmesser von 60 mm und einem Innendurchmesser von 50 mm mit einer Spannkraft von 100 kN in einem herkömmlichen 3-Backen-Futter gespannt, so beträgt die rechnerische Deformation 0,497 mm. Bei Spannung über ein 6-Punkt-Pendel verbessert sich der Wert auf nur noch 0,029 mm.

Dies bedeutet, dass im Vergleich zu einer herkömmlichen 3-Backenspannung bereits mit einer Standard-6-Punkt-Pendelungen die Rundheitsgenauigkeit deutlich verbessert wird. Für besonders sensible Bauteile empfiehlt SCHUNK 12-Punkt-Pendelungen, die bei gleichbleibender Spannkraft den Rundheitsfehler rechnerisch nochmals um den Faktor 17 verringern. Im Beispiel von oben würde mit einer 12-Punkt-Pendelung die rechnerische Deformation des Werkstücks dann nur noch 0,002 mm betragen.

Durchdachte Sonderlösungen

24-Punkt-Pendelungen von SCHUNK kommen zum Einsatz, wenn verformungsempfindliche Werkstücke mit großen Abmessungen bearbeitet werden. So handelte es sich in einem konkreten Anwendungsfall um ein Gussbauteil, das eine Wanddicke von 7 mm, eine Gesamthöhe von 250 mm und einen Spanndurchmesser von 278 mm besitzt. Bei einer Spannkraft von 100 kN darf der Rundheitsfehler maximal 0,03 mm betragen. Selbst mit einer 12-Punkt-Pendelung könnten diese Anforderungen nicht erfüllt werden. Deshalb wurde bei SCHUNK eine 24-Punkt-Spannlösung konstruiert, bei der das Bauteil auf zwei Ebenen an jeweils 12 Punkten radial pendelnd gespannt wird. Dabei sind beide Spannebenen ebenfalls wieder pendelnd zueinander angeordnet, diesmal axial, um eine optimale Werkstückanlage aller Spannpunkte zu gewährleisten und Formfehler des Bauteils auszugleichen.

Komplizierte Formen einfach spannen

Während zylindrische oder kubische Bauteile mit konventionellen Spannmitteln recht einfach zu fixieren sind, benötigen verformungsempfindliche Werkstücke oder Werkstücke mit außergewöhnlichen Geometrien Speziallösungen, die mitunter recht aufwändig und teuer sind. Auch hier können Pendelbacken von SCHUNK eine kostengünstige und zugleich wirkungsvolle Alternative beispielsweise zu 6-Backen-Futtern sein. Dies gilt auch für Pleuel, Gehäuse oder Kranhaken. Eine individuelle Kombination aus pendelnden und festen Spannelementen sorgt bei derartigen Bauteilen für sicheren Halt.

Pendelbacken von SCHUNK werden standardmäßig entweder mit weichen oder mit pflastersteinverzahnten Spanneinsätzen ausgestattet. Weiche Spanneinsätze passt der Anwender individuell der jeweilige Werkstückkontur an. Verzahnte Einsätze aus einsatzgehärtetem Stahl 16 MnCr 5 sind extrem verschleißfest. Sie gewährleisten auch bei Werkstücken aus hochfesten Werkstoffen einen absolut sicheren Halt und ermöglichen die Übertragung höherer Drehmomente. Sowohl weiche als auch verzahnte Spanneinsätze lassen sich einfach und schnell austauschen. Das reduziert die Rüstzeiten und sorgt für eine effiziente Maschinennutzung.

Pendelbacken mit Feingefühl

Daneben können Pendelbacken auch mit Spanneinsätzen in Sonderausführung ausgestattet werden. Quentes-Backen von SCHUNK beispielsweise weisen einen hohen Reibwert von 0,3 bis 0,4 auf. Mit diesen Kunststoffbacken können Werkstücke auch auf bereits fertig bearbeiteten Flächen gespannt werden ohne dass Spannmarkierungen zurückbleiben. Gleichzeitig können aufgrund des hohen Reibwerts die Spannkraft und damit auch die Deformation des Werkstücks reduziert werden.

So verschieden die Anforderungen in der Zerspanung sind, so unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten zur Werkstückspannung. Als führendes Spanntechnikunternehmen bietet SCHUNK mit über 1.200 unterschiedlichen Backentypen das größte Standard-Spannbackenprogramm der Welt sowie ein extrem breites Programm an Stationären Spannsystemen und Drehfuttern. So ist gewährleistet, dass Anwender systemneutral beraten werden und auf diesem Weg zu einer Spannlösung finden, die sämtliche Anforderungen erfüllt und zugleich eine maximale Kosteneffizienz aufweist.

Anzahl Zeichen inkl. Leerzeichen: 6.633

##### Bildunterschriften

| Pendelbacke | Die Pendelbrücke ist standardmäßig wahlweise mit harten oder weichen Spanneinsätzen bestückt. |  |
| --- | --- | --- |
| 6_Punkt_Pendel | Gegenüber einer konventionellen Aufspannung im 3-Backen-Futter verbessert ein 6-Punkt-Pendel die Rundheitsgenauigkeit rechnerisch um den Faktor 17. |  |
| 12_Punkt_Pendel | Pendelbacken, wie dieses 12-Punkt-Pendel von SCHUNK, gibt es zur Innen- oder Außenspannung. |  |
| 24_Punkt_Pendel | Lösung mit technischer Raffinesse: Dieses Werkstück wird über 24 Spannpunkte fixiert. Das bewirkt minimale Deformationen bei hohen Spannkräften. |  |
| 24_Punkt_Plan | Bei speziellen Anforderungen an die Präzision konstruiert SCHUNK auch Sonderlösungen. |  |
| Pleuel | Mit einer Kombination aus pendelnden und festen Backen kann ein Pleuel sicher gespannt werden. |  |
| Haken | Ein Spezialgebiet für Pendelbacken sind Werkstücke mit außergewöhnlichen Formen. |  |

Ansprechpartner

Nicole Pluskota

Marketingleiterin

SCHUNK GmbH & Co. KG

### Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-2351

Fax +49-7133-103-2289

nicole.pluskota@de.schunk.com

www.schunk.com